机器人系统设计与实现

软件需求分析报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机器人系统设计与实现 |
| 文档名称 | 软件需求分析报告 |
| 文档版本 | V1.2 |
| 编写日期 | 2026年10月 |
| 文档状态 | 待评审 |

目录

1. 引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 项目风险	4

1.3 文档约定	6

1.4 预期读者和阅读建议	7

1.5 产品范围	7

1.6 参考文献	9

2. 综合描述	10

2.1 产品的状况	10

2.2 产品的功能	10

2.3 用户类和特性	11

2.4 运行环境	11

2.5 设计和实现上的限制	12

2.6 假设和约束（依赖）	14

3. 外部接口需求	15

3.1 用户界面	15

3.2 硬件接口	15

3.3 软件接口	17

3.4 通讯接口	17

4. 系统功能需求	18

4.1 运动驱动	18

4.2 车速测量	20

4.3 速度闭环调节	21

4.4 按键控制	23

4.5 状态指示与信息显示	24

4.6 障碍探测与避障	26

4.7 蓝牙通信	28

4.8 调试信息输出	29

4.9 用例描述	30

5. 其它非功能需求	34

5.1 性能需求	35

5.2 安全措施需求	36

5.3 安全性需求	37

5.4 软件质量属性	37

5.5 业务规则	37

5.6 用户文档	38

6. 词汇表	38

7. 数据定义	39

7.1 速度相关参数	39

7.2 避障相关参数	40

7.3 电源与状态相关参数	40

7.4 蓝牙通信数据	40

8. 分析模型	41

9. 待定问题列表	44

附录 A 需求追踪矩阵	45

A.1 功能性需求追踪表	45

A.2 非功能性需求追踪表	47

附录 B 蓝牙指令集定义	47

B.1 指令格式约定	47

B.2 控制指令表	48

B.3 指令详细说明	48

B.3.1 指令与状态的对应规则（状态转移表）	49

B.4 错误码定义	50

B.5 通信示例	50

B.6 通信中断处理	51

附录 C UML 模型说明	51

C.1 用例图	51

C.2 活动图	52

C.3 状态图	53

附录 D 扩展需求与可拓展功能	54

D.1 扩展预留	54

D.2 可拓展功能	54

1. 引言

1.1 编写目的

本文档完整描述“机器人系统设计与实现”项目的软件需求，包括功能需求、性能需求、外部接口需求以及非功能性需求，作为后续概要设计、详细设计、编码实现和测试验证的依据。

本文档遵循“只描述系统应获得的结果，不描述获得结果的手段”的原则。凡属于实现手段的内容（如控制算法的具体形式、中断服务程序的组织方式等）均不在本文档中描述，而留待概要设计与详细设计阶段解决。

本文档的预期用途：

- 为开发人员提供明确的实现目标；

- 为测试人员提供可验证的验收依据；

- 为评审人员提供需求完备性与合理性的检查基准。

1.2 项目风险

| 编号 | 风险描述 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 硬件到货延迟或器件损坏 | 开发进度受阻 | 提前采购，关键器件准备备用件 |
| R-02 | 编码器分辨率偏低，低速段脉冲数过少 | 速度闭环指标无法达成 | 采用等效长度不小于 50 ms 的测速窗口（如 50 ms 滑动窗口、每 20 ms 更新），使 0.20 m/s 处量化误差约 1.55%；低速段必要时改用 M/T 法测速 |
| R-03 | 电池电压随电量下降，导致电机输出特性变化 | 高速运行时控制精度下降 | 电源模块采用稳压输出；设置低压保护 |
| R-04 | 电机驱动模块工作电压接近器件耐压上限 | 器件损坏风险 | TB6612 的 VM 耐压 13.5 V，电池满电约 12.6 V，余量仅约 0.9 V；设置电压采样联锁，避免在满电状态下长时间堵转 |
| R-05 | 避障传感器受环境干扰（光照、材质、噪声） | 误触发或漏检 | 设定合理的探测阈值；障碍移除后延时恢复 |
| R-06 | 蓝牙通信受距离与遮挡影响而中断 | 失控风险 | 断连后自动停车；设定通信超时判定 |
| R-07 | 团队对蓝牙透传开发缺乏经验 | 调试周期延长 | 采用成熟透传模块，协议设计从简 |
| R-08 | 四电机同时堵转时总电流约 14 A，单通道停转电流 3.5 A 已超过驱动芯片峰值上限 3.2 A，额定电流 1 A 已占连续上限 83% | 驱动芯片过热或损坏 | 设置堵转保护，堵转超过 500 ms 即停止输出；启动加限斜率；原地转向工况单独监测电流 |
| R-09 | 四路编码器所需定时器资源超出主控可用范围 | 四轮独立测速无法实现 | 采用专用解码芯片或外部中断软件解码；单路峰值计数率约 7040 counts/s、四路合计约 28 kcounts/s，软件解码可行，具体方案在概要设计阶段确定 |
| R-10 | 原地转向时四轮反向、车轮相对地面横向滑移，转向电流可能长时间接近停转电流 3.5 A | 转向期间电流过大导致驱动芯片过热 | 堵转判据按通道判定（FR-11）：某路电机已被驱动而该路编码器无计数才判堵转，转向时四轮均有转动故不触发该判定；转向仍须按电流限流或限时保护（C-11），边界参数实测标定 |
| R-11 | 亚克力底板刚度与大摩擦力轮胎的打滑特性影响实际运动表现 | 最高车速、制动距离与测速换算存在偏差 | 交付前实测标定；必要时对底板局部加固 |

1.3 文档约定

编号规则：

本文档中所有带编号的元素均使用统一前缀，完整列表如下：

| 前缀 | 含义 | 出现位置 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fn | 产品功能模块（Function） | 2.2 | F1 |
| UC-xx | 用例（Use Case） | 第 4 章、附录 C | UC-01 |
| FR-xx | 功能性需求（Functional Requirement） | 第 4 章、附录 A | FR-01 |
| NFR-xx | 非功能性需求（Non-Functional Requirement） | 第 5 章、附录 A | NFR-01 |
| IF-xx | 接口需求（Interface Requirement） | 3.2 | IF-01 |
| UI-xx | 用户界面元素（User Interface） | 3.1 | UI-01 |
| C-xx | 设计限制（Constraint） | 2.5 | C-01 |
| R-xx | 风险（Risk） | 1.2 | R-01 |
| A-xx | 假设（Assumption） | 2.6 | A-01 |
| D-xx | 依赖（Dependency） | 2.6 | D-01 |
| BR-xx | 业务规则（Business Rule） | 5.5 | BR-01 |
| ER-xx | 扩展需求（Extension Requirement） | 附录 D | ER-01 |
| DOC-xx | 用户文档（Document） | 5.6 | DOC-01 |

优先级定义：

| 级别 | 含义 |
| --- | --- |
| 必须 | 系统必须实现，缺失则系统不可交付 |
| 应该 | 系统应当实现，资源受限时可延后 |
| 可选 | 资源允许时实现，不影响系统基本可用性 |

度量单位： 速度单位 m/s（米每秒）；时间单位 ms（毫秒）、s（秒）、min（分钟）；角度单位 °（度）；距离单位 cm（厘米）；电压单位 V（伏特）；频率单位 Hz（赫兹）。

1.4 预期读者和阅读建议

| 读者 | 阅读建议 |
| --- | --- |
| 开发人员 | 重点阅读第 2 章、第 4 章，据此实现各功能模块 |
| 测试人员 | 重点阅读第 4 章、第 5 章，据此设计测试用例 |
| 评审人员 | 重点阅读第 1.5 节、第 2 章，判断需求范围与边界是否合理 |
| 文档编写人员 | 全文阅读，随系统演进的实际情况同步更新本文档 |

1.5 产品范围

本系统是什么：

本系统是一个以微控制器为核心、具备速度闭环控制能力的四轮移动机器人平台。底盘采用四轮独立驱动的固定轮结构，通过左右两侧车轮的差速组合实现前进、后退与原地转向。系统能够通过物理按键或手机蓝牙两种方式接受控制指令，驱动四个车轮运动，并通过编码器实时测量各车轮速度、调节车速，同时具备障碍探测与自动避障能力。系统运行状态通过指示灯和蓝牙回传两种方式呈现。

范围内（本系统要实现的功能）：

| 序号 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人运动驱动（前进、后退、左转、右转） | 必须 |
| 2 | 四车轮编码器车速测量 | 必须 |
| 3 | 速度闭环调节 | 必须 |
| 4 | 按键启停与速度设定 | 必须 |
| 5 | 状态指示与信息显示 | 必须 |
| 6 | 障碍探测与自动避障 | 必须 |
| 7 | 蓝牙连接与遥控 | 必须 |
| 8 | 调试信息串口输出 | 应该 |

范围外（本系统不实现的功能）：

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 循迹行走 | 本系统不包含地面循迹功能 |
| 2 | 图像识别与视觉导航 | 无摄像头及其他视觉传感器 |
| 3 | 多机器人协同 | 单机运行，不支持组网 |
| 4 | 上位机图形界面 | 手机端仅使用通用串口助手工具，不单独开发 App |
| 5 | 自主路径规划与地图构建 | 不具备定位与建图能力 |
| 6 | 云端数据上传 | 数据仅本地处理与本地显示 |
| 7 | 全向避障 | 仅前进方向具备自动避障；后退、左转、右转时不具备自动避障能力（详见 4.6 节） |
| 8 | 横向平移 | 底盘为四轮固定轮结构，不具备沿横向平移的能力 |

需求优先级汇总：

| 优先级 | 覆盖内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 范围内第 1 ~ 7 项功能（F1 ~ F7，对应 FR-01 ~ FR-39、FR-44）；第 5 章全部非功能需求（NFR-01 ~ NFR-18）；附录 D 中 ER-01 ~ ER-04 的扩展预留要求 | 缺失任一项即视为系统未达成，不可交付 |
| 应该 | 范围内第 8 项功能（F8 调试信息输出，对应 FR-40 ~ FR-43） | 资源受限时可延后实现，不影响系统基本可用 |
| 可选 | 附录 D 的可拓展功能（ER-05 全向避障，及 D.2 所列 7 项） | 本次实现不包含，仅为后续版本预留接口与资源 |

范围边界说明： 本系统的对外联系分为两类：

| 类别 | 通道 | 方向 | 交互对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人机交互通道 | 物理按键 | 输入 | 操作者 |
| 人机交互通道 | 状态指示灯 | 输出 | 操作者 |
| 人机交互通道 | 显示屏 | 输出 | 操作者 |
| 人机交互通道 | 蓝牙无线链路 | 双向 | 手机端 |
| 人机交互通道 | 调试串口 | 输出 | 外部调试工具（串口助手） |
| 环境感知通道 | 避障（末端为系统内部超声波传感器） | 输入 | 外部环境（障碍物） |
| 执行与反馈通道 | 电机驱动输出 / 编码器脉冲输入 | 双向 | 机器人硬件平台（电机、底盘、传感器） |

人机交互通道指系统与人的信息交换路径；环境感知通道指系统从外部环境获取信息的路径，该路径的系统侧末端为内部的避障传感器；执行与反馈通道指系统与执行机构、传感器之间的信息交换路径，软件计算控制指令，硬件执行并回传测量数据。除上述三类通道外，本系统不与其他系统交换数据或信息。

1.6 参考文献

| 序号 | 文献 | 本文档中的用途 |
| --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会，2006-03-14 发布 | 本文档章节结构与编写规范的依据 |
| [2] | GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》，中国国家标准化管理委员会，2008 | 需求条目的编写要求与质量要求的依据 |
| [3] | IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE, 1998 | 需求分类（功能、性能、强加的设计限制、属性、外部接口）的依据。该标准已于 2011 年被 ISO/IEC/IEEE 29148 取代，本文档沿用其分类方法 |
| [4] | STM32F103x8/STM32F103xB Datasheet, DS5319 Rev 19, STMicroelectronics | 2.4 节、3.2 节中主控芯片资源参数的来源 |
| [5] | TB6612FNG Dual DC Motor Driver Datasheet, Toshiba, 2014-10 | 3.2 节中电机驱动模块电气参数的来源 |

2. 综合描述

2.1 产品的状况

本系统为独立运行的嵌入式系统，不依赖其他软件系统即可完成全部功能。系统上电后自动完成初始化并进入待命状态，通过按键或蓝牙接收控制指令，自主完成运动控制与状态反馈。

系统与外部世界的边界划分见 1.5 节「产品范围」，对外交互对象及其交互通道如下表。

对外交互对象及其交互通道：

| 对外交互对象 | 交互通道 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作者 | 物理按键 | 输入 | 通过按键下达控制指令 |
| 操作者 | 状态指示灯 | 输出 | 通过指示灯获知系统当前状态 |
| 手机端 | 蓝牙无线链路 | 双向 | 发送控制指令并接收状态回传 |
| 外部调试工具 | 调试串口 | 输出 | 系统单向输出运行数据供查看 |
| 机器人硬件平台 | 硬件接口（电机驱动 / 编码器 / 超声波） | 双向 | 软件输出控制指令，硬件执行并回传编码器与测距数据 |

2.2 产品的功能

系统功能划分为八个功能模块：

| 编号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 运动驱动 | 驱动左前、左后、右前、右后四个车轮，实现前进、后退、左转、右转四种运动 |
| F2 | 车速测量 | 通过编码器实时测量并计算各车轮线速度 |
| F3 | 速度闭环调节 | 使实际车速跟踪目标车速，减小稳态误差 |
| F4 | 按键控制 | 通过物理按键实现启动、停止、故障复位与目标速度设定 |
| F5 | 状态指示 | 通过指示灯呈现系统当前的运行状态 |
| F6 | 障碍探测与避障 | 探测前方障碍物，自动减速停车并在障碍移除后恢复 |
| F7 | 蓝牙通信 | 与手机端建立蓝牙串口连接，接收控制指令并回传系统状态 |
| F8 | 调试信息输出 | 通过串口周期性输出运行数据，供调试人员观察 |

2.3 用户类和特性

| 用户类 | 特征描述 | 使用频率 | 主要诉求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作者 | 无嵌入式专业背景，直接操作机器人本体上的物理按键 | 中频，主要用于静止待命与中低速运行工况 | 操作方式简单直观；系统对按键的响应及时；运行状态易于观察 |
| 手机端用户 | 使用智能手机通过蓝牙串口助手应用远程操控机器人 | 中频，演示与远距离操控场景 | 连接过程简单；指令下达后有明确回执；通信中断时系统安全 |

两种操作通道的适用场景：

本系统提供物理按键与蓝牙两种操作通道，二者并非等价可互换，其适用工况如下：

| 通道 | 适用工况 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 物理按键 | 静止待命、中低速运行 | 按键安装于机器人本体之上，操作者须走近机器人才能按动。中低速运行时操作者可以跟上机器人；高速运行（0.80 m/s）时难以接近，且按动按键产生的向下压力会瞬时改变车轮与地面的摩擦力，对车速构成一次扰动，故高速档建议改用蓝牙通道操控 |
| 蓝牙遥控 | 全速度范围，尤其适用于中高速运行与远距离操控 | 无需接触机器人，不受上述物理限制 |

2.4 运行环境

| 类别 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 主控平台 | 微控制器型号 | STM32F103C8T6 |
| 主控平台 | 内核与主频 | ARM Cortex-M3，72 MHz |
| 主控平台 | 存储资源 | Flash 64 KB，SRAM 20 KB |
| 机械结构 | 底盘 | 4 mm 亚克力底板（195 系列，双层），四轮独立驱动 |
| 机械结构 | 车轮 | 大摩擦力轮胎，直径 65 mm（配轮胎联轴器） |
| 执行机构 | 电机 | 520 直流减速电机 ×4（配 520 电机支架），减速比 1:30，额定电压 12 V，空载转速 320 rpm，额定转速 180 rpm，额定转矩 3.5 kg·cm |
| 行驶性能 | 额定车速 | 0.613 m/s（对应车轮转速 180 rpm）；空载最高车速约 1.09 m/s |
| 传感器 | 编码器 | A/B 相增量式霍尔编码器 ×4，电机轴每圈 11 线，减速后每圈 330 线；供电 3.3 V / 5 V |
| 传感器 | 避障模块 | HC-SR04 超声波测距模块，物理范围 2–400 cm |
| 电源 | 电池 | 18650 电芯锂电池组，12 V 规格 |
| 电源 | 稳压 | LM2596 DC-DC 降压模块，输出 5 V / 3 A（供逻辑侧） |
| 信号采集 | 电池电压采样 | 电阻分压 1:4 后接入 ADC，用于低压保护判定 |
| 驱动 | 电机驱动 | 4 路电机驱动板 ×1（板载 TB6612FNG ×2，含 4 路编码器接口与 4 路 5 V 编码器供电输出，凤凰端子与 DC 双供电口，板载电源开关） |
| 通信 | 蓝牙模块 | JDY-31，蓝牙 3.0 SPP 透传，仅从机模式 |
| 人机交互 | 输入 | 按键 ×1（短按切换档位；长按 3 s 强制停止，故障态下执行复位） |
| 人机交互 | 输出 | 状态指示灯 ×4（就绪、运行、停止、故障） |
| 人机交互 | 显示 | OLED 显示屏（128×64 点阵，I2C 接口），显示实际车速、目标车速与系统状态 |
| 开发工具 | 编译环境 | Keil MDK 5 |
| 开发工具 | 配置工具 | STM32CubeMX |
| 运行方式 | 部署形态 | 脱机独立运行，无需连接计算机 |

2.5 设计和实现上的限制

本节列出强加于实现的约束条件。这些约束来自既定硬件平台、供电条件、器件规格与开发环境，不可通过设计选择规避。

平台限制：

| 编号 | 限制内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | 主控芯片固定为 STM32F103C8T6 | 不可更换为其他型号 |
| C-02 | 系统主频 72 MHz | 由芯片时钟配置决定 |
| C-03 | Flash 容量 64 KB | 固件代码与常量数据的总量上限 |
| C-04 | SRAM 容量 20 KB | 运行时变量与栈空间的总量上限 |

供电限制：

| 编号 | 限制内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C-05 | 电池额定电压 12 V | 18650 锂电池组，满电约 12.6 V |
| C-06 | 5 V 逻辑供电由 LM2596 降压模块提供 | 输入 7–35 V，输出 5 V / 3 A；仅承担逻辑与传感器负载，电机功率由电池经驱动模块直接供给 |
| C-07 | 电机驱动能力与耐压存在上限 | TB6612FNG 集成于 4 路电机驱动板，共 2 片；VM 引脚耐压上限 13.5 V，而电池满电电压约 12.6 V，电压余量仅约 0.9 V；单通道连续电流上限 1.2 A、峰值 3.2 A。电机额定电流 1 A，已占连续上限的 83%；停转电流 3.5 A，已超过峰值上限，故不得依靠驱动芯片承受堵转，须由软件在堵转 500 ms 内切断输出 |

机械与执行机构限制：

| 编号 | 限制内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C-08 | 采用 4 个减速比 1:30 的 520 直流减速电机 | 额定转速 180 rpm，空载转速 320 rpm；四电机额定电流合计 4 A，停转电流合计 14 A |
| C-09 | 电机额定电压 12 V | 额定电流 1 A，停转电流 3.5 A，额定转矩 3.5 kg·cm；与 12 V 电池组直接匹配 |
| C-10 | 编码器为电机轴每圈 11 线，共 4 路 | 减速后每圈 330 线，四倍频后每转 1320 计数；分辨率由线数与减速比决定，与车轮直径无关 |
| C-11 | 底盘为四轮固定轮（非全向）结构 | 4 mm 亚克力双层底板，车轮直径 65 mm；左右两侧差速转向，原地转向时四轮反向、车轮相对地面横向滑移，各通道电流接近停转电流 3.5 A（已超过驱动芯片峰值上限），故转向输出须受限流或限时保护约束，不得长时间连续转向 |
| C-12 | 主控定时器等外设资源有限 | STM32F103C8T6 仅有 TIM1–TIM4 四个定时器，四路编码器与四路 PWM 无法全部使用硬件外设实现，须在设计中采用替代方案 |
| C-17 | 最高档目标速度 0.80 m/s 对应车轮转速约 235 rpm | 该转速为电机额定转速（180 rpm）的 130%、空载转速（320 rpm）的 73%，位于额定点与空载点之间，属轻载高速工况：此时反电动势升高、电流低于额定值，电机与驱动芯片的电气应力不高于额定工况；但速度余量仅约 27%，在坡道、地毯等大阻力路面上可能无法达到该档目标速度。最高档的实际可达性与连续运行温升须在交付前实测标定（见第 9 章待定问题 6） |

通信限制：

| 编号 | 限制内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C-13 | 蓝牙模块 JDY-31 仅支持从机模式 | 必须由手机端主动发起连接，机器人不能主动连接手机 |
| C-14 | 蓝牙模块 IO 电平为 3.3 V | 须与主控的 3.3 V 电平匹配 |

开发环境限制：

| 编号 | 限制内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C-15 | 使用 Keil MDK 5 作为开发环境 | 编译工具链固定 |
| C-16 | 手机端使用通用蓝牙串口助手应用 | 不单独开发移动端应用程序，控制指令必须是该应用可直接发送的文本形式 |

2.6 假设和约束（依赖）

假设：

| 编号 | 假设内容 |
| --- | --- |
| A-01 | 电池电压在正常放电范围内（满电约 12.6 V，最低不低于 9.0 V） |
| A-02 | 机器人运行地面为平整的硬质地面，无大于 30° 的坡道 |
| A-03 | 使用环境温度在 0 ℃ 至 40 ℃ 之间 |
| A-04 | 操作者与手机端处于蓝牙有效通信距离内 |
| A-05 | 环境光照条件不影响避障模块的正常工作 |

依赖：

| 编号 | 依赖内容 |
| --- | --- |
| D-01 | 依赖 Keil MDK 5 编译工具链完成固件构建 |
| D-02 | 依赖 ST-Link 或其他下载器完成固件烧录 |
| D-03 | 依赖手机端的蓝牙串口助手应用完成蓝牙控制 |
| D-04 | 依赖外接串口工具或调试人员阅读调试信息 |
| D-05 | 依赖 520 电机与配套编码器的实测规格，用于确定测速换算系数与最高车速 |

3. 外部接口需求

3.1 用户界面

本系统不提供图形用户界面。人机交互通过以下两种方式实现：

物理交互通道：

| 编号 | 界面元素 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | 功能按键 | 物理按键 | 短按依次切换 停止→低速→中速→高速→停止；长按 3 s 非故障态强制停止、故障态执行复位 |
| UI-04 | 就绪指示灯 | LED | 指示系统已上电并完成初始化，处于待命状态 |
| UI-05 | 运行指示灯 | LED | 指示机器人处于运行状态 |
| UI-06 | 停止指示灯 | LED | 指示机器人处于停止状态 |
| UI-07 | 故障指示灯 | LED | 指示机器人处于故障状态 |

无线交互通道：

| 编号 | 界面元素 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-08 | 蓝牙串口助手界面 | 手机应用界面 | 发送文本指令、显示机器人回传信息 |
| UI-09 | 显示屏 | OLED | 显示当前实际车速、目标车速与系统状态；不显示档位编号 |

界面设计约束： 由于手机端使用通用串口助手应用而非专门开发的界面，所有控制指令必须设计为人类可直接键入的文本形式，不得使用二进制协议。

状态指示约定： 四只状态指示灯与四种系统状态一一对应，同一时刻只有一只指示灯处于点亮或闪烁状态（详见 4.5 节与 FR-23 ~ FR-27）。

3.2 硬件接口

| 编号 | 接口名称 | 方向 | 接口类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | 左前电机调速输出 | 输出 | PWM | 主控输出调速信号至 4 路电机驱动板（板载 TB6612FNG ×2），控制左前车轮转速 |
| IF-02 | 左前电机方向控制 | 输出 | GPIO | 2 路 GPIO 输出至 4 路电机驱动板，控制左前电机正反转 |
| IF-03 | 左后电机调速输出 | 输出 | PWM | 主控输出调速信号至 4 路电机驱动板，控制左后车轮转速 |
| IF-04 | 左后电机方向控制 | 输出 | GPIO | 2 路 GPIO 输出至 4 路电机驱动板，控制左后电机正反转 |
| IF-05 | 右前电机调速输出 | 输出 | PWM | 主控输出调速信号至 4 路电机驱动板，控制右前车轮转速 |
| IF-06 | 右前电机方向控制 | 输出 | GPIO | 2 路 GPIO 输出至 4 路电机驱动板，控制右前电机正反转 |
| IF-07 | 右后电机调速输出 | 输出 | PWM | 主控输出调速信号至 4 路电机驱动板，控制右后车轮转速 |
| IF-08 | 右后电机方向控制 | 输出 | GPIO | 2 路 GPIO 输出至 4 路电机驱动板，控制右后电机正反转 |
| IF-09 | 四路编码器输入 | 输入 | 正交编码脉冲（A/B 相） | 四个车轮各一路 A/B 相正交脉冲输入，信号经驱动板的编码器输出引脚引出，用于测量各车轮转速 |
| IF-10 | 按键输入 | 输入 | GPIO 输入 | 1 路按键输入，短按与长按（3 s）由软件按按下时长判定 |
| IF-11 | 指示灯输出 | 输出 | GPIO | 4 路 GPIO 输出，分别驱动就绪、运行、停止、故障指示灯 |
| IF-12 | 避障传感器接口 | 输入 | GPIO 输出 + 脉冲宽度输入 | HC-SR04 模块：TRIG 触发信号为 GPIO 输出，ECHO 回响信号为脉冲宽度输入，其高电平宽度与测距结果成正比 |
| IF-13 | 蓝牙模块接口 | 双向 | UART | 主控 UART 与蓝牙模块相连，波特率 9600 bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验 |
| IF-14 | 电池电压采样接口 | 输入 | ADC | 电池电压经 1:4 电阻分压后接入 ADC 输入，用于低压保护判定 |
| IF-15 | 显示屏接口 | 输出 | I2C | 主控经 I2C 总线与 OLED 显示屏相连，用于输出运行信息 |

接口电平约束： 蓝牙模块 IO 电平为 3.3 V，与主控 IO 电平一致，可直接连接，无需电平转换。

避障模块说明： 本系统采用 HC-SR04 超声波模块，其物理测距范围为 2–400 cm（供电 3–5.5 V）；本系统定义的有效工作范围为 5–80 cm。物理范围与有效工作范围的区别在于：前者是器件本身的规格，后者是系统对该器件的使用约定。

编码器接口说明： 本接口仅规定“四路 A/B 相正交脉冲输入”这一外部特性，不规定主控采用定时器编码器接口、外部中断还是专用解码芯片接收信号——采用何种方式接收属设计内容，在概要设计阶段确定。

编码器电平说明： 编码器支持 3.3 V / 5 V 供电，本系统由驱动板的 4 路 5 V 输出供电，其 A/B 相输出为 5 V 方波，须接入主控的 5 V 容忍输入引脚；驱动板 5 V 输出仅供编码器使用，不与主控逻辑 5 V 并联。

电压采样接口说明： 该接口是低压保护需求（NFR-07 ~ NFR-09）的实现前提。分压比为 1:4，满电时采样点电压 3.15 V，低于 ADC 参考电压 3.3 V。

3.3 软件接口

本系统为独立固件，不与其他软件系统交换数据，也不调用本系统之外的软件接口。系统对外不提供编程接口，仅通过第 3.1 节所列人机交互通道与第 3.4 节所列通信接口对外呈现。

3.4 通讯接口

蓝牙串口通信：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 物理层 | 蓝牙 3.0 SPP |
| 模块 | JDY-31，从机模式 |
| 串口参数 | 9600 bps，8 数据位，1 停止位，无校验 |
| 通信方式 | 透传，模块不解析数据内容 |
| 连接发起方 | 手机端（模块仅支持从机模式） |
| 指令格式 | ASCII 文本，每条指令以换行符结束 |

具体的指令集定义见附录 B。

调试串口通信：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 物理层 | UART |
| 串口参数 | 115200 bps，8 数据位，1 停止位，无校验 |
| 输出内容 | 周期性输出当前车速、目标车速、系统状态 |
| 输出频率 | 每秒 10 次 |
| 用途 | 仅供调试人员观察，不参与控制 |

4. 系统功能需求

本章逐项描述系统的功能需求。每个功能按“说明和优先级”、“激励响应序列”、“输入输出数据与功能性需求”三部分组织。

全章共 8 个功能，展开为 FR-01 ~ FR-44 共 44 条功能性需求；4.9 节另以用例描述表的形式，汇总各用例的完整行为过程。系统的 UML 分析模型（用例图、活动图、状态图）见第 8 章。

4.1 运动驱动

4.1.1 说明和优先级

说明： 运动驱动是系统的基础功能，决定机器人能否按预期移动。本系统采用四轮固定轮底盘，由左前、左后、右前、右后四个电机独立驱动四个车轮。通过组合左右两侧车轮的转向与转速，可形成前进、后退、左转、右转四种运动方式。左转与右转由左右两侧车轮反向驱动实现，车体绕自身中心原地旋转，此时车轮相对地面存在横向滑移，属高电流工况，其电流与持续时间约束见 2.5 节 C-11。

四种运动方式的实现：

| 运动方式 | 车轮转向与转速组合 |
| --- | --- |
| 前进 | 四个车轮同向正转 |
| 后退 | 四个车轮同向反转 |
| 左转 | 左侧两轮反转、右侧两轮正转，车体绕自身中心原地左旋 |
| 右转 | 左侧两轮正转、右侧两轮反转，车体绕自身中心原地右旋 |

使用者： 操作者、手机端用户。

使用时机： 系统处于运行状态期间持续工作。

优先级： 必须。

4.1.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 操作者按下功能按键（启动） | 机器人开始按当前目标速度向前运动 |
| 手机端发送前进指令 F | 机器人开始按当前目标速度向前运动 |
| 手机端发送后退指令 B | 机器人转为向后运动 |
| 手机端发送左转指令 L | 机器人车身原地向左旋转 |
| 手机端发送右转指令 R | 机器人车身原地向右旋转 |
| 收到停止指令（长按功能按键，或蓝牙 S） | 四个电机停止输出，机器人停止运动 |

4.1.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为运动方式指令（前进/后退/左转/右转，来自按键通道或蓝牙通道）与目标速度值；输出为四路电机的调速信号与转向信号。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 系统应能驱动四个车轮，实现前进、后退、左转、右转四种运动方式；其中左转、右转为车体绕自身中心的原地旋转 | 逐一发出四种运动指令，观察机器人实际运动方向是否符合预期 |
| FR-02 | 系统应支持设定目标速度，可设定范围为 0.10 m/s 至 0.80 m/s | 设定边界值与越界值，检查系统接受与拒绝行为 |
| FR-03 | 系统应在接收到启动指令后 1.5 s 内使实际车速达到目标速度的 ±5% 范围内 | 以系统进入运行状态、电机首次输出非零的时刻为计时起点，记录车速进入误差带的时刻，计算时间差 |
| FR-04 | 系统在目标速度设定完成后，应使实际车速的稳态误差不超过目标值的 5% | 稳定运行后连续采样车速，计算与目标值的偏差 |
| FR-05 | 系统在速度阶跃变化时，车速超过目标值的部分不应大于目标值的 10% | 记录速度响应曲线，测量最大超出量 |
| FR-06 | 当目标速度设定值超出允许范围时，系统应拒绝该设定，保持原有目标速度不变 | 输入越界值，检查目标速度是否保持不变 |

4.2 车速测量

4.2.1 说明和优先级

说明： 车速测量为速度闭环调节提供反馈量，是整个控制回路的输入。系统通过读取四个车轮各自编码器输出的 A/B 相正交脉冲，计算单位时间内的脉冲数，进而换算为各车轮线速度。

使用者： 系统内部功能，不直接面向用户。

使用时机： 系统处于运行状态期间周期性执行。

优先级： 必须。

4.2.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 到达测速周期 | 系统读取四个编码器脉冲计数，计算并更新各车轮速度值 |
| 车轮转动 | 对应编码器输出正交脉冲，脉冲计数累加 |
| 车轮静止 | 脉冲计数不发生改变，测得车速为 0 |

4.2.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为四路编码器的 A/B 相正交脉冲；输出为四个车轮的线速度值（供速度调节与状态查询使用）。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-07 | 系统应通过编码器实时测量各车轮转速，并换算为车轮线速度 | 人为转动车轮，检查系统输出的速度值是否随之变化 |
| FR-08 | 系统测速周期应不大于 20 ms | 通过调试串口输出数据所携带的时间戳，检查相邻两次测速的时间间隔 |
| FR-09 | 在车速不低于 0.20 m/s 时，系统测速的相对误差应不大于 3%；在 0.10 m/s 至 0.20 m/s 区间，相对误差应不大于 5% | 与外部测速装置对比，在各速度区间分别计算相对误差 |
| FR-10 | 系统应能分别测量四个车轮各自的速度 | 单独转动某一个车轮，检查对应速度值变化而其余三个不变 |
| FR-11 | 当某一路电机已被驱动、而该路编码器计数在 500 ms 内无变化时，系统应判定该路堵转并进入故障状态 | 分别阻转单个车轮，检查对应通道的判定与故障进入；正常直行与原地转向各连续运行不少于 3 s，检查是否误报 |

说明： 测速分辨率由编码器规格决定。电机轴每圈 11 线，减速比 1:30，减速后每圈 330 线，采用四倍频计数方式后每转 1320 计数。该分辨率由编码器与减速比决定，与车轮直径无关。本系统采用直径 65 mm 的轮胎，车轮周长 0.2042 m，在 20 ms 与 50 ms 两种测速窗口下，车速与脉冲计数的对应关系如下：

| 车速（m/s） | 车轮转速（rpm） | 脉冲计数（20 ms / 50 ms，个） | 量化误差（20 ms / 50 ms） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 29.4 | 12.9 / 32.3 | 7.73% / 3.09% |
| 0.15 | 44.1 | 19.4 / 48.5 | 5.16% / 2.06% |
| 0.20 | 58.8 | 25.9 / 64.6 | 3.87% / 1.55% |
| 0.30 | 88.1 | 38.8 / 97.0 | 2.58% / 1.03% |
| 0.50 | 146.9 | 64.6 / 161.6 | 1.55% / 0.62% |
| 0.80 | 235.1 | 103.4 / 258.6 | 0.97% / 0.39% |

由表可见，20 ms 单窗口在 0.20 m/s 处的量化误差约 3.9%，超出 FR-09 规定的 3%；采用 50 ms 滑动窗口、每 20 ms 更新一次时，该处误差降至约 1.55%，0.10 m/s 处约 3.09%，可满足 FR-09 对 0.10~0.20 m/s 区间 5% 的要求。测速窗口的长度与形式属实现手段，在概要设计阶段确定。

4.3 速度闭环调节

4.3.1 说明和优先级

说明： 速度闭环调节是系统的核心功能，使机器人在负载变化、电池电压下降等扰动下仍能维持设定的行进速度。系统将测得的实际车速与目标车速比较，产生偏差，并根据偏差调整电机输出。

本节仅规定调节应达到的结果（跟踪精度、收敛时间、超调量），不规定调节所采用的具体算法形式，算法选择属于概要设计的内容。

调节周期与测速周期的关系： 速度调节运算的周期可短于测速值的更新周期，此时调节运算使用最近一次有效的测速值。

使用者： 系统内部功能，不直接面向用户。

使用时机： 系统处于运行状态期间周期性执行。

优先级： 必须。

4.3.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 实际车速低于目标车速 | 系统提高电机输出，使车速上升 |
| 实际车速高于目标车速 | 系统降低电机输出，使车速下降 |
| 实际车速处于允许误差带内 | 系统保持当前输出 |
| 负载发生变化（如爬坡、摩擦增大） | 系统自动调整输出，使车速维持在目标值附近 |
| 电池电压下降 | 系统自动调整输出，补偿电压变化带来的速度损失 |

4.3.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为目标速度与各车轮实测车速；输出为电机输出的调整量（提高、降低或保持）。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-12 | 系统应以不大于 10 ms 的周期执行速度调节运算 | 通过调试串口输出的时间戳，统计相邻两次调节运算之间的时间间隔 |
| FR-13 | 速度调节的收敛时间应不大于 1.5 s | 施加阶跃速度指令，记录到达误差带的时间 |
| FR-14 | 速度调节过程的最大超调量应不大于目标值的 10% | 记录速度响应曲线，测量峰值超出量 |
| FR-15 | 系统应在负载发生变化的条件下，于 1.5 s 内将车速重新调节至误差带内 | 在机器人运行中人为施加阻力，记录车速恢复时间 |
| FR-16 | 当目标速度设定值被拒绝时，系统应保持原有目标速度不变，并通过调试串口返回错误码 | 输入越界速度值，检查目标速度并阅读串口返回内容 |

4.4 按键控制

4.4.1 说明和优先级

说明： 按键控制是操作者与系统交互的物理通道，用于在无手机的情况下完成机器人的启动、停止与速度设定。

使用者： 操作者。

使用时机： 系统上电后任意时刻。

优先级： 必须。

4.4.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 停止档（档 0）下短按功能按键 | 系统进入运行状态，目标速度置为低速档 0.30 m/s，运行指示灯点亮 |
| 运行中短按（档 1 低速 / 档 2 中速） | 档位加 1，目标速度按 0.30 → 0.55 → 0.80 m/s 递增，并通过调试串口与蓝牙回传新的目标速度 |
| 运行中短按（档 3 高速） | 档位回到档 0，系统进入停止状态，电机停止输出，停止指示灯点亮 |
| 长按功能按键 3 s（非故障态） | 无论当前处于哪个档位，立即回到档 0，电机停止输出，停止指示灯点亮 |
| 长按功能按键 3 s（故障态） | 系统执行复位操作，退出故障状态并回到就绪状态（FR-44） |
| 故障态下短按功能按键 | 系统不响应档位切换，保持故障状态 |

4.4.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为单路按键的电平状态与按下时长（用于区分短按与长按 3 s）；输出为系统状态变更、档位与目标速度变更，以及对应的响应动作。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-17 | 系统应通过单个功能按键完成启动、档位切换与停止：停止档短按启动，运行中短按升档，高速档短按停止 | 逐一短按，观察系统状态与档位的对应关系 |
| FR-18 | 系统应提供低速 0.30、中速 0.55、高速 0.80 m/s 三个目标速度档位，按键通道只能在这三档之间切换 | 连续短按，检查目标速度是否按 0.30 → 0.55 → 0.80 → 停止 循环 |
| FR-19 | 系统对按键操作的响应延迟应不大于 50 ms；短按响应自按键松开时刻起算，长按响应自按下满 3 s 的时刻起算 | 使用示波器或逻辑分析仪，测量按键松开时刻（短按）或按下满 3 s 时刻（长按）与输出响应之间的时间差 |
| FR-20 | 系统应对按键进行消抖处理，不应因机械抖动产生重复响应 | 快速多次按下按键，检查系统是否产生多余的状态变化 |
| FR-21 | 按键指令与蓝牙指令应同时有效，任一通道的控制动作不得被另一通道屏蔽 | 交替使用按键与蓝牙控制同一功能，比较结果 |
| FR-22 | 当按键与蓝牙指令发生冲突时，停止指令具有最高优先级 | 在运行中分别从两个通道发出启动与停止指令，检查停止指令是否始终生效 |
| FR-44 | 系统应在功能按键被持续按下满 3 s 的时刻立即执行：故障状态下复位回就绪状态；非故障状态下强制回到档 0 并停止。该动作无需等待按键松开，执行后继续按住不重复触发 | 分别在故障状态与运行状态长按功能键至 3 s（到达 3 s 时不松手），检查动作是否立即执行，并检查继续按住期间是否重复触发 |
| FR-45 | 系统应维护内部档位计数（0 = 停止，1/2/3 分别对应目标速度 0.30 / 0.55 / 0.80 m/s）。按键的档位判定以该计数为唯一依据；蓝牙通道设定目标速度后，该计数应同步为不大于该设定值的最大档位（设定值低于 0.30 m/s 时同步为 0） | 蓝牙依次设定 V035、V070、V010，检查回传的档位字段是否分别为 1、2、0；随后各短按一次功能键，检查目标速度是否分别为 0.55、0.80、0.30 m/s |
| FR-46 | 短按应在按键松开时判定；按键在松开前已达到 3 s 的按长按处理，不得同时触发一次档位切换 | 按住功能键 3 s 后松开，检查是否仅执行长按动作、档位未递增 |

4.5 状态指示与信息显示

4.5.1 说明和优先级

说明： 状态指示使操作者无需借助任何工具即可判断系统当前状态，是系统可用性的重要组成。除四只指示灯外，系统还通过显示屏以数值形式给出当前实际车速与目标车速，供操作者在近距离直接读数；档位属系统内部概念，显示屏不以“第几档”的形式呈现，操作者通过车速数值即可判断当前所处的档位。

使用者： 操作者。

使用时机： 系统上电后持续工作。

优先级： 必须。

4.5.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 系统上电且初始化完成 | 就绪指示灯常亮，其余三只灯熄灭 |
| 系统进入运行状态 | 运行指示灯常亮，就绪灯熄灭 |
| 系统进入停止状态 | 停止指示灯常亮，运行灯熄灭 |
| 系统检测到故障 | 故障指示灯以 2 Hz 频率闪烁，其余三只灯熄灭 |
| 系统执行复位回到就绪状态 | 就绪指示灯常亮，故障灯熄灭 |
| 系统因避障而临时停车 | 运行指示灯保持常亮（避障停车不改变系统状态，详见 4.6 节） |
| 运行状态、实际车速或目标速度发生变化 | 显示屏更新显示内容，指示灯按状态规则切换 |

4.5.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为系统当前状态（就绪、运行、停止、故障）、故障类型、实际车速与目标车速；输出为四路指示灯的驱动信号（常亮、熄灭或 2 Hz 闪烁）以及显示屏的显示内容。

四灯四态的对应关系：

| 系统状态 |  | 就绪指示灯 | 运行指示灯 | 停止指示灯 |  | 故障指示灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 就绪 |  | 常亮 | 灭 | 灭 |  | 灭 |
| 运行 |  | 灭 | 常亮 | 灭 |  | 灭 |
| 停止 |  | 灭 | 灭 | 常亮 |  | 灭 |
| 故障 |  | 灭 | 灭 | 灭 |  | 2 Hz 闪烁 |
| 编号 | 需求描述 |  |  |  | 验证方法 |  |
| FR-23 | 系统应通过指示灯区分以下四种状态：系统就绪、运行中、已停止、故障，且每种状态对应唯一的指示灯 |  |  |  | 使系统依次进入各状态，观察指示灯表现 |  |
| FR-24 | 运行状态应以运行指示灯常亮方式表示 |  |  |  | 启动机器人，观察运行指示灯是否常亮 |  |
| FR-25 | 停止状态应以停止指示灯常亮方式表示，且与运行状态的指示灯不为同一只 |  |  |  | 停止机器人，观察指示灯位置与状态 |  |
| FR-26 | 故障状态应以故障指示灯 2 Hz 频率闪烁方式表示 |  |  |  | 人为制造故障，用秒表或视频测量闪烁周期 |  |
| FR-27 | 同一时刻应至多有一只状态指示灯处于点亮或闪烁状态 |  |  |  | 使系统在各状态间切换，检查是否出现两只及以上指示灯同时点亮 |  |
| FR-28 | 系统应至少能识别以下三类故障：电机堵转、电池电压低于保护阈值、编码器无脉冲输出 |  |  |  | 分别模拟三类故障，检查系统是否均能进入故障指示状态 |  |
| FR-47 | 系统应通过显示屏显示当前实际车速与目标车速，显示值与状态查询指令的回传值一致 |  |  |  | 对比显示屏读数与 Q 指令回传值，检查两者是否一致 |  |
| FR-48 | 显示屏的更新周期应不大于 500 ms |  |  |  | 录制显示屏画面，逐帧比对车速变化时刻与显示刷新时刻，计算更新间隔 |  |

4.6 障碍探测与避障

4.6.1 说明和优先级

说明： 障碍探测与避障使机器人在前进方向上存在障碍物时自动减速停车，避免碰撞。该功能在机器人处于运动状态期间持续进行监测，探测到障碍时介入控制，因此以扩展关系挂接于“机器人运行”用例之上。

避障作用范围： 本系统的避障功能仅覆盖机器人的前进方向。系统在车体前部安装一枚超声波测距传感器，其探测范围为车体正前方约 5–80 cm。因此在后退、左转、右转这三种运动方式下，系统不具备自动避障能力，操作者须自行确认运动方向上的环境安全。将避障扩展至全向（覆盖运动方向）需增加测距传感器的数量或为其加装转向机构，该项列为可扩展功能，见附录 D。

使用者： 系统内部功能，用户可从机器人行为上感知。

使用时机： 机器人处于前进运动状态期间持续检测。处于停止或故障状态时，以及机器人在后退、左转、右转时，不触发避障动作。

优先级： 必须（仅前进方向）。

4.6.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 机器人前进中探测到前方障碍物距离小于停车阈值 | 系统降低电机输出至停止，机器人停车 |
| 障碍物持续存在 | 系统保持停车状态 |
| 障碍物被移开，且系统仍处于允许恢复的条件 | 系统延时 1 s 后自动恢复原有目标速度继续前进 |
| 障碍物被移开，但系统已收到停止指令 / 处于故障状态 / 通信异常 | 系统保持停止状态，不自动恢复 |
| 机器人处于后退、左转、右转，或处于停止 / 故障状态 | 系统仍执行探测，但不触发避障动作 |

4.6.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为超声波传感器的距离测量值；输出为减速停车动作、恢复运行动作，以及向状态指示与调试输出提供的障碍标志。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-29 | 系统应能探测车体正前方 5 cm 至 80 cm 范围内的障碍物 | 在指定距离放置障碍物，检查系统是否识别 |
| FR-30 | 系统障碍探测周期应不大于 20 ms | 测量相邻两次探测的时间间隔 |
| FR-31 | 机器人在前进状态下，系统探测到障碍物后应自动减速停车，从探测到障碍到车轮停止的制动距离应不大于 10 cm | 在机器人前进路径上放置障碍物，测量停车位置与障碍物的距离 |
| FR-32 | 障碍物移开后，系统应延时 1 s 自动恢复运动；但恢复须同时满足：未收到停止指令、当前无故障、蓝牙通信正常（若此前处于蓝牙控制状态） | 分别在正常情况与已发停止指令 / 已进故障 / 蓝牙已断连的条件下移开障碍物，检查系统是否按预期恢复或保持停止 |
| FR-33 | 系统在障碍物处于探测范围边缘并来回移动时，不应产生反复启停 | 将障碍物置于边界距离处反复移动，观察系统是否振荡 |

4.7 蓝牙通信

4.7.1 说明和优先级

说明： 蓝牙通信提供机器人与手机之间的无线控制通道，使操作者可以在一定距离外操控机器人。由于所选模块仅支持从机模式，连接必须由手机端主动发起。

使用者： 手机端用户。

使用时机： 需要无线操控时。

优先级： 必须。

4.7.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 手机端发起蓝牙连接 | 模块建立连接，机器人通过串口输出连接提示信息 |
| 手机端发送合法且当前状态允许的控制指令 | 机器人执行相应动作，并回传执行结果 |
| 手机端发送合法但当前状态不允许的控制指令 | 机器人不执行动作，回传 ERR,03 状态不允许 |
| 手机端发送非法指令 | 机器人不执行动作，回传错误码 |
| 手机端发送查询指令 | 机器人回传当前车速与系统状态 |
| 蓝牙连接中断 | 系统判定为通信超时，自动停止电机输出，进入停止状态 |
| 蓝牙未连接 | 机器人仅响应按键操作，不因缺少蓝牙连接而产生异常 |

4.7.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为手机端发出的 ASCII 文本指令；输出为 ASCII 文本形式的执行回执、状态回传与错误码。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-34 | 系统应能与手机端建立蓝牙串口连接并双向传输数据 | 手机连接模块后发送指令，检查机器人响应与回传内容 |
| FR-35 | 系统应能接收附录 B 定义的全部控制指令，并按附录 B.3 规定的状态允许规则执行 | 逐条发送全部指令（含各状态下允许与不允许的组合），检查执行结果与预期一致 |
| FR-36 | 系统应对收到的非法指令或不满足状态条件的指令返回错误码，且不改变系统当前状态 | 发送未定义的指令及状态不允许的指令，检查回传内容与系统状态 |
| FR-37 | 系统应在收到状态查询指令后回传当前实际车速、目标车速、系统状态与当前档位 | 发送查询指令，检查回传字段的顺序与个数是否符合附录 B.3，并与调试串口数据比对 |
| FR-38 | 系统应在蓝牙连接中断后 500 ms 内自动停止电机输出 | 在运行中断开蓝牙连接，计时并检查电机是否自动停止 |
| FR-39 | 系统在蓝牙连接中断期间应保持可被按键操作 | 断开蓝牙后按按键，检查系统是否正常响应 |

4.8 调试信息输出

4.8.1 说明和优先级

说明： 调试信息输出使开发与维护人员能够在开发与维护阶段观察系统内部的运行数据，为问题定位与参数调整提供依据。

使用者： 开发与维护人员（调试人员），通过调试串口查看运行数据。该功能服务于软件开发与维护，不属于面向最终用户的服务。

使用时机： 开发与调试阶段；正式运行时可根据需要保留或关闭。

优先级： 应该。

4.8.2 激励响应序列

| 激励 | 响应 |
| --- | --- |
| 系统进入运行状态 | 调试串口开始周期性输出运行数据 |
| 每满 100 ms | 系统输出一组包含当前车速、目标车速与系统状态的数据 |
| 系统检测到异常 | 系统在数据行中附加错误标志 |
| 系统处于停止状态 | 系统可降低输出频率或停止输出 |

4.8.3 输入输出数据与功能性需求

输入输出数据： 输入为系统内部的运行数据（当前车速、目标车速、系统状态、异常标志）；输出为调试串口上周期性发送的数据帧。

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| FR-40 | 系统应通过串口周期性输出运行数据，输出频率为每秒 10 次 | 使用串口助手接收数据，统计数据行的时间间隔 |
| FR-41 | 系统输出的单条数据应包含当前车速、目标车速与系统状态三项内容 | 阅读接收到的数据内容，核对字段是否完整 |
| FR-42 | 系统输出的数据格式应保持稳定，各字段顺序固定 | 连续接收多组数据，检查格式是否一致 |
| FR-43 | 系统应在检测到异常时于输出数据中附加错误标志 | 人为制造故障，检查数据行中的错误标志位 |

4.9 用例描述

本节以用例描述表的形式，逐个说明各功能所对应用例的完整行为过程。用例图见第 8 章图 8-1。

4.9.1 UC-01 启动机器人

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-01 启动机器人 |
| 简要说明 | 操作者或手机端下达启动指令，机器人进入运行状态并开始运动 |
| 前置条件 | 系统已完成初始化，处于就绪或停止状态 |
| 基本事件流 | 1. 操作者短按功能按键（系统处于就绪或停止状态），或手机端发送运动指令；2. 系统校验当前状态是否允许启动；3. 系统驱动四个车轮进入运动，运行指示灯点亮；4. 系统进入运行状态，开始速度闭环调节 |
| 其他事件流 | ① 当前处于故障状态时，系统拒绝指令并返回 ERR,03，状态不变；② 运行状态下短按功能按键不重复启动，而是按 UC-03 递增档位 |
| 后置条件 | 机器人处于运行状态，实际车速趋近目标速度 |

4.9.2 UC-02 停止机器人

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-02 停止机器人 |
| 简要说明 | 操作者或手机端下达停止指令，机器人停止运动。该用例可由按键与蓝牙两个通道发起，且停止指令优先级最高 |
| 前置条件 | 无（任何状态下均可发起） |
| 基本事件流 | 1. 操作者长按功能按键 3 s（或在档 3 高速档短按一次回到档 0），或手机端发送 S 指令；2. 系统立即停止四路电机输出；3. 停止指示灯点亮；4. 系统进入停止状态 |
| 其他事件流 | ① 处在故障状态时，停止动作仍执行，但不解除故障状态，回传 OK,FAULT；② 处在就绪或停止状态时，系统保持当前状态不变，不重复停止，回传 OK |
| 后置条件 | 电机输出关闭，机器人停止运动 |

4.9.3 UC-03 设定目标速度

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-03 设定目标速度 |
| 简要说明 | 操作者通过按键或手机端通过 Vnnn 指令设定机器人运动的目标速度 |
| 前置条件 | 系统处于非故障状态；按键切档需处于运行状态，蓝牙 Vnnn 在就绪或停止状态下亦可设定 |
| 基本事件流 | 1. 操作者在运行状态下短按功能按键（档位加 1），或手机端发送 Vnnn 指令；2. 系统校验目标值是否在 0.10 ~ 0.80 m/s 范围内；3. 系统更新目标速度；4. 通过调试串口与蓝牙回传新的目标速度 |
| 其他事件流 | ① 目标值越界时，系统拒绝该设定，保持原目标速度，返回 ERR,01；② 处于故障状态时，系统拒绝该指令，返回 ERR,03；③ 系统处于运行状态时，目标速度更新成功后，调节速度（UC-05）随即介入，使实际车速向新目标过渡（包含关系见附录 C.1） |
| 后置条件 | 目标速度被更新（或被拒绝而保持原值） |

4.9.4 UC-04 测量速度

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-04 测量速度 |
| 简要说明 | 系统周期性测量四个车轮各自的实际车速，为速度调节与状态查询提供反馈量 |
| 前置条件 | 系统处于运行状态 |
| 基本事件流 | 1. 到达测速周期，系统读取四路编码器输出的 A/B 相正交脉冲计数；2. 系统按编码器分辨率与减速比换算，更新四个车轮的线速度值；3. 更新后的车速供速度调节与状态查询使用 |
| 其他事件流 | ① 某一路电机已被驱动而该路编码器计数在 500 ms 内无变化时，判定该路堵转，系统进入故障状态并锁存；② 车轮静止时脉冲计数不再累加，测得车速为 0 |
| 后置条件 | 四个车轮的当前车速值被更新 |

4.9.5 UC-05 调节速度

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-05 调节速度 |
| 简要说明 | 系统将实测车速与目标车速比较，据此调整电机输出，使实际车速达到并维持在目标值附近 |
| 前置条件 | 系统处于运行状态，且目标速度已设定（见 UC-03） |
| 基本事件流 | 1. 到达调节周期，系统取用 UC-04 测得的最新车速；2. 计算实际车速与目标车速之差；3. 偏差超出允许阈值时，调整电机输出；4. 偏差在允许范围内时，保持当前输出 |
| 其他事件流 | ① 负载发生变化（如爬坡、摩擦增大）时，系统自动调整输出以维持车速；② 接收到停止指令时，退出调节并停止输出 |
| 后置条件 | 实际车速维持在目标值附近 |

4.9.6 UC-06 查看状态指示

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-06 查看状态指示 |
| 简要说明 | 操作者通过观察四只状态指示灯了解系统当前状态（就绪 / 运行 / 停止 / 故障）；指示灯显示由系统在状态发生变化时自动更新 |
| 前置条件 | 系统已上电并完成初始化 |
| 基本事件流 | 1. 操作者观察四只状态指示灯，获知系统当前状态；2. 系统状态发生变化时，点亮与该状态对应的指示灯，熄灭其余指示灯，使操作者始终能据灯获知最新状态 |
| 其他事件流 | ① 进入故障状态时，故障指示灯以 2 Hz 频率闪烁，并保持至人工复位 |
| 后置条件 | 指示灯显示与系统当前状态一致，同一时刻至多一只灯点亮或闪烁 |

4.9.7 UC-07 探测并避障

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-07 探测并避障 |
| 简要说明 | 机器人前进期间持续探测前方障碍物，在距离过近时自动减速停车。本用例无主参与者，为系统自主行为 |
| 前置条件 | 机器人处于前进运动状态 |
| 基本事件流 | 1. 系统周期性探测车体正前方的障碍物距离；2. 距离小于停车阈值时，降低电机输出至停止；3. 障碍物持续存在时，保持停车状态；4. 障碍物被移开且满足恢复条件时，延时 1 s 自动恢复运动 |
| 其他事件流 | ① 已收到停止指令 / 处于故障状态 / 蓝牙已断连时，障碍物移开后不自动恢复；② 障碍物在探测边界往复移动时，系统不产生反复启停；③ 机器人处于后退、左转、右转，或处于停止 / 故障状态时，仍执行探测但不触发避障动作 |
| 后置条件 | 前方无障碍时恢复正常运行；有障碍时保持停车。停车期间系统仍处于运行状态，运行指示灯保持常亮 |

4.9.8 UC-08 建立蓝牙连接

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-08 建立蓝牙连接 |
| 简要说明 | 手机端主动发起与机器人的蓝牙串口连接 |
| 前置条件 | 机器人已上电，蓝牙模块工作正常 |
| 基本事件流 | 1. 手机端通过蓝牙串口助手搜索并选择机器人模块；2. 模块与手机端建立串口连接；3. 机器人通过调试串口输出连接提示信息 |
| 其他事件流 | ① 连接中断后，须由手机端重新发起连接方可继续通信 |
| 后置条件 | 手机端与机器人之间的蓝牙链路可用 |

4.9.9 UC-09 蓝牙遥控

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-09 蓝牙遥控 |
| 简要说明 | 手机端通过蓝牙链路发送控制指令并接收回传信息 |
| 前置条件 | 手机端已与机器人建立蓝牙连接（见 UC-08） |
| 基本事件流 | 1. 手机端发送控制指令；2. 系统校验指令格式与当前状态；3. 指令合法且状态允许时执行动作，并回传执行结果；4. 收到查询指令时回传当前车速与系统状态 |
| 其他事件流 | ① 指令未定义时返回 ERR,02；② 参数越界时返回 ERR,01；③ 状态不允许时返回 ERR,03；④ 参数格式错误时返回 ERR,04；⑤ 连接中断超过 500 ms 时，系统自动停止电机输出 |
| 后置条件 | 指令被执行或被拒绝，系统状态相应更新 |

4.9.10 UC-10 机器人运行

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名称 | UC-10 机器人运行 |
| 简要说明 | 承载机器人在运行期间持续进行的控制行为（速度调节、避障探测等）。该用例由 UC-01 启动后进入，并被 UC-07 扩展 |
| 前置条件 | 系统已进入运行状态 |
| 基本事件流 | 1. 系统按目标速度驱动车轮持续运动；2. 期间持续执行调节速度（UC-05）与测量速度（UC-04）；3. 持续执行障碍探测；4. 持续更新状态指示 |
| 其他事件流 | ① 收到停止指令时，停止运动并转入停止状态；② 出现堵转、低压、编码器无脉冲等异常时，转入故障状态并锁存；③ 蓝牙连接中断超过 500 ms 时，自动停止运动 |
| 后置条件 | 系统维持在运行状态，直至收到停止指令、出现故障或通信中断 |

5. 其它非功能需求

本章全部非功能需求（NFR-01 ~ NFR-18）的优先级均为必须级，即缺失任一项即视为系统未达成；三档优先级的分级定义与汇总见 1.3 节与 1.5 节。

5.1 性能需求

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 速度调节控制周期的抖动应不大于 ±1 ms | 通过调试串口输出数据所携带的时间戳，统计相邻周期的时间偏差分布 |
| NFR-02 | 单次"采样—计算—输出"闭环的处理耗时应不大于 2 ms | 通过调试串口输出数据所携带的时间戳，统计单次闭环处理的耗时 |
| NFR-03 | 系统启动至上电就绪的时间应不大于 2 s | 从上电时刻计时至就绪指示灯点亮 |
| NFR-04 | 按键指令从判定时刻（短按为松开时刻，长按为按下满 3 s 时刻）到系统响应的延迟应不大于 50 ms | 同 FR-19 |
| NFR-05 | 蓝牙指令从手机端发送到机器人执行的延迟应不大于 200 ms | 手机端发送指令并计时，观察机器人动作时刻 |
| NFR-06 | 避障传感器从探测到障碍物到电机停止输出的延迟应不大于 100 ms | 通过调试串口记录"探测到障碍"与"电机停止输出"两个事件的时间戳，计算时间差 |

测速精度说明： 系统测速精度受编码器分辨率与测速窗口长度共同制约。编码器减速后每转 1320 计数：20 ms 窗口下，0.20 m/s 对应脉冲计数约 25.9 个、量化误差约 3.9%，0.10 m/s 约 12.9 个、约 7.7%；改用 50 ms 滑动窗口后，分别为约 64.6 个（1.55%）与 32.3 个（3.09%）。因此 FR-09 将 3% 的测速误差指标限定在车速不低于 0.20 m/s 的区间，并要求该区间采用等效长度不小于 50 ms 的测速窗口（亦可采用经论证可满足 FR-09 的其他测速方式）；本系统将 0.10 m/s 设定为速度下限，并在该区间接受较大的测速误差。

各项性能指标的来源说明： 本表所列指标并非全部由硬件参数推导而来，其来源分为三类，分别标注如下，避免将工程目标误认为硬件约束的必然结果。

| 编号 | 指标来源类型 | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 工程目标 | 闭环控制的实时性要求，由控制周期（10 ms）的抖动容限导出 |
| NFR-02 | 工程目标 | 要求闭环处理耗时远小于控制周期（10 ms），取 2 ms 为限 |
| NFR-03 | 工程目标 | 用户体验要求，2 s 内完成上电初始化 |
| NFR-04 | 工程目标 | 人对按键响应的可接受延迟，取 50 ms |
| NFR-05 | 工程目标 | 蓝牙 3.0 SPP 链路的典型往返时间，含模块处理与波特率限制 |
| NFR-06 | 工程目标 | 由制动距离（≤10 cm）与目标车速上限（0.80 m/s）反推，取 100 ms |

5.2 安全措施需求

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| NFR-07 | 系统应在电池电压低于 9.9 V 时发出低压告警 | 使用可调电源模拟低压，检查告警行为 |
| NFR-08 | 系统应在电池电压低于 9.0 V 时停止电机输出并进入故障状态 | 使用可调电源逐步降低电压，检查系统行为 |
| NFR-09 | 系统在因低压进入故障状态后应锁存该状态，不应因电压波动而反复启停 | 在保护阈值附近反复调节电压，检查系统是否稳定保持故障状态 |
| NFR-10 | 系统应在蓝牙连接中断后自动停止电机输出 | 同 FR-38 |
| NFR-11 | 系统应在任一电机持续堵转超过 500 ms 时停止全部电机输出并进入故障状态 | 分别阻转单个车轮，计时并检查四路电机输出是否全部停止 |
| NFR-12 | 停止指令应具有最高优先级，无论其来自按键还是蓝牙通道 | 在各种运行状态下发出停止指令，检查是否始终有效 |

低压保护阈值说明： 电池为 18650 电芯锂电池组，标称电压 12 V。按单片锂电池放电截止电压 3.0 V 计算，最低安全电压为 9.0 V；告警阈值取单片 3.3 V，即 9.9 V。设置两级阈值的目的是在电压接近临界值时先给出提示，使操作者有时间安全停车，避免直接断电导致机器人失去控制。

低压判定精度要求： 低压保护依赖电池电压采样（接口 IF-11）。为保证判定可靠，对采样通道提出以下要求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 采样分辨率 | 折算到电池侧的电压分辨率应不大于 20 mV（12 位 ADC 配合 1:4 分压约 3.2 mV，满足） |
| 采样周期 | 不大于 200 ms（电压变化缓慢，无需高频采样） |
| 判定迟滞 | 告警与停机判定应设置不小于 0.1 V 的迟滞带，防止电压在阈值附近波动时反复告警或启停 |
| 锁存规则 | 一旦进入故障状态，须经人工复位（长按停止键 3 s）方可退出，见 FR-44 |

5.3 安全性需求

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| NFR-13 | 系统应保证电机驱动输出在系统复位或初始化期间处于关闭状态 | 反复上电复位，观察电机在初始化期间是否产生意外转动 |
| NFR-14 | 系统应在进入故障状态后保持指示灯闪烁直至人工复位 | 制造故障后不进行任何操作，检查系统是否持续指示；长按停止键 3 s 后检查是否退出 |
| NFR-15 | 系统不应因单一指令的异常输入而进入不可恢复状态 | 依次发送各类异常指令，检查系统是否仍能响应正常指令 |

5.4 软件质量属性

| 编号 | 需求描述 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| NFR-16 | 系统应能连续运行不少于 30 min 而不出现死机、复位或控制失稳 | 使机器人在额定条件下连续运行 30 min，全程观察 |
| NFR-17 | 系统的目标速度参数应可独立修改，修改该参数不应影响其他功能模块 | 修改速度档位配置，检查其他功能是否正常 |
| NFR-18 | 在可隔离的软件功能故障范围内，系统应维持非故障功能的规定服务，不应因单一功能模块故障导致其他功能模块失效 | 针对各功能模块分别注入可恢复的软件故障，检查其余功能是否维持正常；系统级复位、电源故障与主控失效不在本要求覆盖范围内 |

5.5 业务规则

| 编号 | 规则描述 |
| --- | --- |
| BR-01 | 机器人同一时刻只能处于一种运行状态：就绪、运行、停止、故障 |
| BR-02 | 只有在就绪或停止状态下，系统才接受启动指令（含按键启动与蓝牙运动指令） |
| BR-03 | 只有在运行状态下，系统才执行速度调节；目标速度的设定在所有非故障状态下均可接受 |
| BR-04 | 任何状态下，系统都应接受停止指令 |
| BR-05 | 故障状态必须经过人工复位才能退出，系统不得自动退出故障状态；复位方式为长按功能按键 3 s（FR-44） |
| BR-06 | 按键通道只能在低速、中速、高速三个档位（0.30 / 0.55 / 0.80 m/s）之间切换；蓝牙通道 Vnnn 可在 0.10 ~ 0.80 m/s 范围内设定任意值 |
| BR-07 | 蓝牙指令的执行须符合附录 B.3 规定的状态转移表；状态不允许时返回 ERR,03，不改变系统状态 |

5.6 用户文档

| 编号 | 文档名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| DOC-01 | 操作说明 | 按键功能说明、状态指示灯含义说明、蓝牙连接步骤说明 |
| DOC-02 | 蓝牙指令手册 | 全部控制指令及其含义、回传数据格式说明 |
| DOC-03 | 调试说明 | 调试串口的连接方式、数据格式说明 |

6. 词汇表

本词汇表列出本文档中使用的专用术语及其含义，以避免歧义。

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 机器人系统 | 本项目的被开发系统，指以微控制器为核心的移动机器人平台 |
| 轮胎 | 大摩擦力橡胶轮胎，直径 65 mm，无辊子，仅沿滚动方向运动 |
| 滑移转向 | 左右两侧车轮反向驱动、车轮相对地面横向滑移而实现的原地转向方式 |
| 操作者 | 通过物理按键操作机器人的用户 |
| 调试人员 | 通过调试串口监视机器人运行数据的开发/运维人员；非系统参与者，不属于系统交付后的最终用户 |
| 手机端 | 通过蓝牙与机器人通信的智能手机及其串口助手应用 |
| 编码器 | 安装于电机轴上的 A/B 相增量式霍尔编码器，用于测量车轮转速 |
| 四倍频计数 | A/B 相正交信号的上升沿与下降沿均计数，为单相脉冲数的 4 倍 |
| 占空比 | PWM 信号高电平时间与周期的比值 |
| 透传 | 蓝牙模块将接收到的数据原样转发，不解析内容 |
| 人工复位 | 由操作者主动执行、使系统退出故障状态的操作 |
| 量化误差 | 因脉冲计数只能取整数而产生的测速误差，数值上约等于计数值的倒数 |
| 制动距离 | 从系统探测到障碍物至车轮完全停止期间，机器人行进的距离 |
| 判定迟滞 | 为避免在阈值附近反复触发而设置的判定缓冲区 |
| 故障锁存 | 进入故障状态后保持该状态、不因外部条件恢复而自动退出的机制 |
| 实际车速 | 四个车轮线速度的算术平均值，前进方向为正。该值不等于车体中心线速度：原地转向时四轮反向，其算术平均值约为 0，故该值不反映转向角速度 |

编号体系的说明见 1.3 节。

7. 数据定义

本章集中定义系统中反复出现的数据项、取值范围与取值来源，以避免同一数据在不同章节出现不同取值（对应质量要求 d 一致性）。

7.1 速度相关参数

| 数据项 | 取值范围 | 单位 | 定义位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标速度 | 0.10 ~ 0.80 | m/s | FR-02 |
| 目标速度档位 | 0.30 / 0.55 / 0.80（按键通道三档） | m/s | FR-18、BR-06 |
| 测速周期 | ≤ 20 | ms | FR-08 |
| 速度调节周期 | ≤ 10 | ms | FR-12 |
| 稳态速度误差 | ≤ 5% | 相对目标值 | FR-04 |
| 速度超调量 | ≤ 10% | 相对目标值 | FR-05 |
| 速度收敛时间 | ≤ 1.5 | s | FR-13 |
| 测速相对误差 | ≥0.20 m/s 时 ≤3%；0.10~0.20 m/s 时 ≤5% | 相对值 | FR-09 |
| 目标速度（停止状态） | 保持进入停止前的值；由按键再次启动时重置为低速档 0.30 | m/s | FR-17、4.4 节 |

7.2 避障相关参数

| 数据项 | 取值 | 单位 | 定义位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 避障作用方向 | 车体正前方（仅前进） | — | 4.6 节 |
| 有效探测范围 | 5 ~ 80 | cm | FR-29 |
| 探测周期 | ≤ 20 | ms | FR-30 |
| 制动距离 | ≤ 10 | cm | FR-31 |
| 障碍移除后恢复延时 | 1 | s | FR-32 |

7.3 电源与状态相关参数

| 数据项 | 取值 | 单位 | 定义位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压告警阈值 | 9.9 | V | NFR-07 |
| 低压停机阈值 | 9.0 | V | NFR-08 |
| 电压判定迟滞 | ≥ 0.1 | V | 5.2 节 |
| 堵转判定时间 | 500 | ms | FR-11 |
| 通信中断判定时间 | 500 | ms | FR-38 |
| 故障指示闪烁频率 | 2 | Hz | FR-26 |
| 故障复位长按时间 | 3 | s | FR-44 |

7.4 蓝牙通信数据

蓝牙通信的完整数据定义（指令格式、指令表、状态转移表、错误码）见附录 B，此处仅列出索引：

| 数据项 | 取值 | 定义位置 |
| --- | --- | --- |
| 指令格式 | ASCII 文本，以换行符结束，不区分大小写 | 附录 B.1 |
| 控制指令集合 | F、B、L、R、S、Vnnn、Q | 附录 B.2 |
| 串口参数 | 9600 bps，8 数据位，1 停止位，无校验 | 3.4 节 |
| 系统状态标识 | D 就绪 / R 运行 / S 停止 / F 故障 | 附录 B.3 |
| 错误码集合 | ERR,01 ~ ERR,04 | 附录 B.4 |
| 档位字段 | 0 ~ 3（0 = 停止，1 = 低速，2 = 中速，3 = 高速） | 附录 B.3 |

8. 分析模型

本章给出系统的 UML 分析模型。全部模型采用面向对象方法建立。

图 8-1　机器人系统用例图

图 8-2　机器人总体运行流程活动图

图 8-3　速度闭环调节流程活动图

图 8-4　机器人系统状态图

| 图号 | 图名 | 涉及需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 8-1 | 机器人系统用例图 | — | 系统边界、参与者与系统提供的服务 |
| 图 8-2 | 机器人总体运行流程活动图 | FR-17 ~ FR-28（指令与状态）、FR-29 ~ FR-33（避障）、FR-38（断连）、FR-44（复位）、NFR-07 ~ NFR-11（低压 / 断连 / 堵转） | 生命周期主干流程与主要分支 |
| 图 8-3 | 速度闭环调节流程活动图 | FR-07 ~ FR-16 | 测速与调速的内部流程 |
| 图 8-4 | 机器人系统状态图 | FR-23 ~ FR-27、BR-01 ~ BR-05 | 四种系统状态之间的全部转移关系 |

9. 待定问题列表

以下问题在本文档编写时尚未最终确定，列出供后续阶段处理。

| 序号 | 待定问题 | 影响范围 | 当前处理方式 | 建议解决阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池标称容量（18000 mAh）存疑 | NFR-16 续航能力 | 报告不引用具体容量数值，仅规定运行时间指标 | 概要设计前实测确认 |
| 2 | 蓝牙串口波特率未实测验证 | IF-13、3.4 节 | 按 JDY-31 默认值 9600 bps 写入 | 编码阶段实测确认 |
| 3 | 四路编码器的信号接收方案未定 | IF-09（接口抽象为"四路正交脉冲输入"） | 定时器资源不足以支持四路硬件编码器接口；编码器为 1320 计数/转、单路峰值约 7.0 kcounts/s，软件解码可行。若第 4 路采用软件解码，其计数丢失概率高于硬件解码，四轮测速精度可能不一致，四路调节参数不能按同一组整定，该影响在概要设计阶段评估 | 概要设计阶段 |
| 4 | 避障是否扩展至全向 | 4.6 节、附录 D | 本次仅实现前进方向避障，全向避障列为可扩展功能 | 后续版本 |
| 5 | 原地转向工况的电流实测与限流边界未定 | FR-11、NFR-11、C-11 | 以 3.5 A 停转电流为上限设计堵转保护；堵转判据按通道判定（FR-11），原地转向时四轮均有转动、编码器有计数，不应触发堵转；须实测转向电流以确定限流或限时的边界参数 | 概要设计阶段 |
| 6 | 最高车速与制动距离未经实测标定 | FR-02、FR-31、NFR-06 | 按 65 mm 轮胎与 520 电机参数推算值写入，交付前实测复核 | 概要设计前实测确认 |
| 7 | 编码器输出为 5 V 电平，与主控引脚的兼容性待复核 | IF-09、3.2 节 | 选用 5 V 容忍的定时器输入引脚 | 概要设计阶段 |

附录 A 需求追踪矩阵

本矩阵建立需求与其来源的追溯关系，并标明各项需求的验证方法，以满足需求文档的可追踪性要求。

A.1 功能性需求追踪表

| 需求编号 | 需求摘要 | 来源 | 对应用例 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 四种运动方式 | 原始需求 1 | UC-01 | 功能测试 |
| FR-02 | 目标速度范围 | 原始需求 3 | UC-03 | 边界测试 |
| FR-03 | 启动后达到目标速度 | 原始需求 1 | UC-01 | 计时测试 |
| FR-04 | 稳态速度误差 | 原始需求 3 | UC-05 | 数据测量 |
| FR-05 | 超调量限制 | 原始需求 3 | UC-05 | 曲线测量 |
| FR-06 | 越界速度拒绝 | 原始需求 3 | UC-03 | 边界测试 |
| FR-07 | 编码器测速 | 原始需求 2 | UC-04 | 功能测试 |
| FR-08 | 测速周期 | 原始需求 5 | UC-04 | 计时测试 |
| FR-09 | 测速相对误差 | 原始需求 2 | UC-04 | 对比测量 |
| FR-10 | 四轮独立测速 | 原始需求 2 | UC-04 | 功能测试 |
| FR-11 | 堵转判定 | 新增（安全） | UC-04 | 故障注入 |
| FR-12 | 调节周期 | 原始需求 5 | UC-05 | 计时测试 |
| FR-13 | 收敛时间 | 原始需求 3 | UC-05 | 计时测试 |
| FR-14 | 调节超调量 | 原始需求 3 | UC-05 | 曲线测量 |
| FR-15 | 负载扰动恢复 | 原始需求 3 | UC-05 | 扰动测试 |
| FR-16 | 拒绝设定时的反馈 | 新增（完整性） | UC-05 | 功能测试 |
| FR-17 | 单键启停与切档 | 原始需求 4 | UC-01/UC-03 | 功能测试 |
| FR-18 | 三档速度切换 | 原始需求 4 | UC-03 | 功能测试 |
| FR-19 | 按键响应延迟 | 原始需求 4 | UC-02 | 计时测试 |
| FR-20 | 按键消抖 | 新增（可靠性） | UC-02 | 压力测试 |
| FR-21 | 双通道并存 | 新增（蓝牙） | UC-02/UC-09 | 功能测试 |
| FR-22 | 停止指令优先 | 新增（安全） | UC-02 | 冲突测试 |
| FR-23 | 状态区分 | 原始需求 6 | UC-06 | 功能测试 |
| FR-24 | 运行指示 | 原始需求 6 | UC-06 | 功能测试 |
| FR-25 | 停止指示 | 原始需求 6 | UC-06 | 功能测试 |
| FR-26 | 故障闪烁频率 | 原始需求 6 | UC-06 | 计时测试 |
| FR-27 | 指示灯互斥 | 新增（一致性） | UC-06 | 功能测试 |
| FR-28 | 故障类型识别 | 新增（安全） | UC-06 | 故障注入 |
| FR-29 | 探测距离范围 | 原始需求 7 | UC-07 | 功能测试 |
| FR-30 | 探测周期 | 原始需求 7 | UC-07 | 计时测试 |
| FR-31 | 制动距离 | 原始需求 7 | UC-07 | 测量测试 |
| FR-32 | 障碍移除恢复 | 原始需求 7 | UC-07 | 时序测试 |
| FR-33 | 边界防振荡 | 新增（稳定性） | UC-07 | 压力测试 |
| FR-34 | 蓝牙连接与传输 | 原始需求 8 | UC-08 | 功能测试 |
| FR-35 | 指令集支持 | 原始需求 8 | UC-09 | 逐条测试 |
| FR-36 | 非法指令处理 | 新增（完整性） | UC-09 | 异常测试 |
| FR-37 | 状态查询回传 | 原始需求 8 | UC-09 | 功能测试 |
| FR-38 | 断连自动停车 | 新增（安全） | UC-09 | 中断测试 |
| FR-39 | 断连期间按键可用 | 新增（可用性） | UC-09 | 功能测试 |
| FR-40 | 调试输出频率 | 原始需求 5 | — | 计时测试 |
| FR-41 | 输出字段完整性 | 原始需求 5 | — | 内容检查 |
| FR-42 | 输出格式稳定性 | 新增（一致性） | — | 内容检查 |
| FR-43 | 异常标志输出 | 新增（可维护性） | — | 故障注入 |
| FR-44 | 长按 3 s 停止与复位 | 新增（完整性） | UC-02 | 功能测试 |
| FR-45 | 档位计数独立于蓝牙 | 新增（一致性） | UC-03 | 功能测试 |
| FR-46 | 短按长按不误触发 | 新增（可靠性） | UC-02 | 压力测试 |
| FR-47 | 显示屏显示车速 | 新增（可用性） | F5 / UC-06 | 数据比对 |
| FR-48 | 显示屏更新周期 | 新增（可用性） | F5 / UC-06 | 计时测量 |

FR-40 ~ FR-43 对应的“调试信息输出”功能服务于开发与维护人员，不属于面向最终用户的服务，故无对应用例（记作 —）。

A.2 非功能性需求追踪表

| 需求编号 | 需求摘要 | 类别 | 来源 | 关联功能/用例 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 控制周期抖动 | 性能 | 原始需求 5 | F3 / UC-05 | 时间戳统计 |
| NFR-02 | 闭环处理耗时 | 性能 | 原始需求 5 | F3 / UC-05 | 计时测量 |
| NFR-03 | 上电就绪时间 | 性能 | 新增（可用性） | F5 / UC-06 | 计时测量 |
| NFR-04 | 按键响应延迟 | 性能 | 原始需求 4 | F4 / UC-02 | 计时测量 |
| NFR-05 | 蓝牙指令延迟 | 性能 | 原始需求 8 | F7 / UC-09 | 计时测量 |
| NFR-06 | 避障响应延迟 | 性能 | 原始需求 7 | F6 / UC-07 | 计时测量 |
| NFR-07 | 低压告警阈值 | 安全设施 | 新增（安全） | 电源采样 / — | 模拟电压 |
| NFR-08 | 低压停机阈值 | 安全设施 | 新增（安全） | 电源采样 / — | 模拟电压 |
| NFR-09 | 故障状态锁存 | 安全设施 | 新增（完整性） | F3 / UC-05 | 模拟电压 |
| NFR-10 | 断连自动停车 | 安全设施 | 新增（安全） | F7 / UC-09 | 中断测试 |
| NFR-11 | 堵转保护 | 安全设施 | 新增（完整性） | F2 / UC-04 | 堵转测试 |
| NFR-12 | 停止指令优先 | 安全设施 | 新增（一致性） | F4 / UC-02 | 冲突测试 |
| NFR-13 | 复位期间电机安全 | 安全性 | 新增（安全） | F1 / UC-01 | 复位测试 |
| NFR-14 | 故障指示保持 | 安全性 | 新增（完整性） | F5 / UC-06 | 状态观察 |
| NFR-15 | 异常输入不锁死 | 安全性 | 新增（完整性） | 全系统 / — | 异常测试 |
| NFR-16 | 连续运行时间 | 可靠性 | 新增（可靠性） | 全系统 / — | 长时运行 |
| NFR-17 | 参数可修改 | 可维护性 | 新增（可维护性） | F3 / UC-05 | 配置测试 |
| NFR-18 | 模块故障隔离 | 可靠性 | 新增（完整性） | 全系统 / — | 故障注入 |

附录 B 蓝牙指令集定义

B.1 指令格式约定

- 所有指令均为 ASCII 文本，以换行符（\n，十六进制 0x0A）结束。

- 指令不区分大小写，但建议使用大写以便阅读。

- 单条指令的字符数不超过 8 个。

- 机器人回传信息同样为 ASCII 文本，以换行符结束。

B.2 控制指令表

| 指令 | 参数 | 含义 | 回传 |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 无 | 机器人前进 | OK |
| B | 无 | 机器人后退 | OK |
| L | 无 | 机器人左转（车体原地左旋） | OK |
| R | 无 | 机器人右转（车体原地右旋） | OK |
| S | 无 | 机器人停止（最高优先级） | OK |
| Vnnn | 三位数字，取值 010–080 | 设定目标速度，单位 0.01 m/s | OK,n.nn |
| Q | 无 | 查询当前状态 | STA,nn.nn,nn.nn,S |

B.3 指令详细说明

Vnnn — 设定目标速度

- 格式：字母 V 后紧跟三位数字，如 V030 表示设定目标速度为 0.30 m/s。

- 有效范围：V010 至 V080（对应 0.10 m/s 至 0.80 m/s）。

- 越界处理：超出范围时回传 ERR,01，目标速度保持不变。

- 采用固定三位数字的设计目的是避免字符串解析时的分隔符处理，简化实现。

S — 停止

- 无论机器人当前处于何种状态，收到该指令后立即停止电机输出。

- 按键通道通过长按功能按键 3 s 产生同等的停止动作，两个通道的停止指令具有同等最高优先级。

- 在故障状态下收到该指令，停止动作仍会执行，但不会解除故障状态（故障只能通过人工复位退出，见 BR-05）。

Q — 查询状态

- 回传格式为 STA,nn.nn,nn.nn,S,g，各字段含义如下：

| 字段位置 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 字段 | 固定标识 STA | STA |
| 第 2 字段 | 当前实际车速（m/s） | 0.29 |
| 第 3 字段 | 当前目标车速（m/s） | 0.30 |
| 第 4 字段 | 系统状态标识 | R / S / F / D |
| 第 5 字段 | 当前档位：0 = 停止，1 = 低速，2 = 中速，3 = 高速 | 2 |

说明： 原地转向时车体中心线速度为 0，第 2 字段回传 0.00；该字段为四个车轮线速度的算术平均值（前进方向为正），不反映转向角速度。

说明： 第 5 字段为系统内部档位计数，与目标速度相互独立又保持同步——按键切换档位时目标速度随之改变；蓝牙直接设定目标速度时，档位计数同步为不大于该设定值的最大档位（低于 0.30 m/s 时同步为 0）。

状态标识定义：

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| D | 就绪（Device ready） |
| R | 运行中（Running） |
| S | 已停止（Stopped） |
| F | 故障（Fault） |

B.3.1 指令与状态的对应规则（状态转移表）

本表是蓝牙指令执行的唯一判定依据。 报告第 4.7 节的功能需求、5.5 节的业务规则（BR-02 ~ BR-07）、B.4 节的错误码定义以及 B.5 节的通信示例，均以本表为准。

| 当前状态 | 运动指令 F/B/L/R | 速度设定 Vnnn | 停止 S | 查询 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 就绪 D | 接受：进入运行状态并按该方向运动 | 接受：保存目标速度 | 接受：不改变状态（就绪下电机本无输出），回 OK | 接受 |
| 运行 R | 接受：切换运动方向 | 接受：更新目标速度 | 接受：停止电机，转停止状态 | 接受 |
| 停止 S | 接受：重新进入运行状态并按该方向运动 | 接受：保存目标速度 | 接受：保持停止状态，回 OK | 接受 |
| 故障 F | 拒绝：回 ERR,03，状态不变 | 拒绝：回 ERR,03 | 接受：停止动作执行但不解除故障，回 OK,FAULT | 接受 |

规则说明：

| 编号 | 规则 |
| --- | --- |
| 1 | 运动指令（F/B/L/R）在就绪、运行、停止三种状态下均被接受，其含义均为“按指定方向进入或保持运行状态” |
| 2 | 运动指令在故障状态下被拒绝，返回 ERR,03，系统状态不变 |
| 3 | 速度设定指令（Vnnn）在非故障状态下均被接受。在就绪或停止状态下，目标速度被保存但机器人不运动，待收到运动指令后生效 |
| 4 | 停止指令（S）在所有状态下均被接受，体现其最高优先级（FR-22、NFR-12） |
| 5 | 故障状态只能通过人工复位（长按功能按键 3 s）退出，任何蓝牙指令都不能解除故障 |

B.4 错误码定义

| 错误码 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| ERR,01 | 参数越界 | 速度设定值超出允许范围（如 V999） |
| ERR,02 | 指令未定义 | 接收到不在指令表中的字符 |
| ERR,03 | 状态不允许 | 在故障状态下收到运动指令或速度设定指令 |
| ERR,04 | 参数格式错误 | 指令格式不符合约定（如 V30 位数不足、VABC 非数字） |

补充说明：ERR,03 的典型触发场景是系统处于故障状态时收到运动指令或速度设定指令。停止指令与查询指令不存在“状态不允许”的情形。故障状态下收到停止指令时，回传 OK,FAULT 而非错误码，用于提示操作者当前处于故障状态、需人工复位。

B.5 通信示例

以下示例按时间顺序演示一次完整操作，可与 B.3.1 的状态转移表对照阅读。

| 序号 | 手机端发送 | 机器人回传 / 表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （建立连接） | 调试串口输出连接提示信息 |
| 2 | V030 | OK,0.30（目标速度 0.30 m/s） |
| 3 | F | OK（进入运行状态） |
| 4 | Q | STA,0.29,0.30,R,1 |
| 5 | L | OK（切换为原地左转） |
| 6 | Q | STA,0.29,0.30,R,1 |
| 7 | X | ERR,02（指令未定义） |
| 8 | V999 | ERR,01（参数越界） |
| 9 | S | OK（转停止状态） |
| 10 | Q | STA,0.00,0.30,S,0 |

以上为正常路径示例；故障状态下的指令拒绝（ERR,03）见 B.4，连接中断后的处理见 B.6。

B.6 通信中断处理

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 中断判定 | 连续 500 ms 未收到任何有效数据 |
| 中断响应 | 立即停止电机输出，系统进入停止状态 |
| 状态指示 | 停止指示灯点亮 |
| 恢复方式 | 手机端重新建立连接后，需重新发送指令方可继续运行 |
| 与按键的关系 | 蓝牙中断不影响按键通道的正常使用 |

附录 C UML 模型说明

C.1 用例图

用例图见第 8 章图 8-1。用例图中的参与者与用例对应关系如下：

| 参与者 | 参与的用例 |
| --- | --- |
| 操作者 | UC-01 启动机器人、UC-02 停止机器人、UC-03 设定目标速度、UC-06 查看状态指示 |
| 手机端蓝牙串口助手 | UC-02 停止机器人、UC-03 设定目标速度、UC-09 蓝牙遥控 |
| 机器人硬件平台 | UC-04 测量速度、UC-05 调节速度、UC-07 探测并避障 |

用例清单：

| 编号 | 用例名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 启动机器人 | 接收启动指令，使机器人进入运动状态 |
| UC-02 | 停止机器人 | 接收停止指令，使机器人停止运动；可由按键或蓝牙任一通道发起 |
| UC-03 | 设定目标速度 | 接收并保存目标速度值；可由按键或蓝牙通道发起 |
| UC-04 | 测量速度 | 周期性测量各车轮的实际车速，为速度调节与状态查询提供反馈量 |
| UC-05 | 调节速度 | 将实测车速与目标车速比较并调整电机输出，使实际车速跟踪目标值 |
| UC-06 | 查看状态指示 | 操作者通过观察指示灯了解系统当前状态；指示灯显示由系统在状态发生变化时自动更新 |
| UC-07 | 探测并避障 | 在机器人运动期间探测前方障碍并在必要时停车 |
| UC-08 | 建立蓝牙连接 | 手机端与机器人建立蓝牙串口链路 |
| UC-09 | 蓝牙遥控 | 手机端通过蓝牙链路发送控制指令并接收回传 |
| UC-10 | 机器人运行 | 承载机器人运行期间持续进行的控制行为（调速、避障等） |

用例间关系说明：

| 关系类型 | 源用例 | 目标用例 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| include | UC-01 启动机器人 | UC-10 机器人运行 | 启动的目的即为使机器人进入运行状态，二者不可分割 |
| include | UC-10 机器人运行 | UC-05 调节速度 | 机器人运行期间必然持续进行速度调节 |
| include | UC-05 调节速度 | UC-04 测量速度 | 调节以实测车速为反馈量，无测量即无调节 |
| include | UC-03 设定目标速度 | UC-05 调节速度 | 设定目标速度的目的是使实际车速达到并保持该目标值，该行为由 UC-05 承担 |
| include | UC-09 蓝牙遥控 | UC-08 建立蓝牙连接 | 每一次蓝牙遥控会话均以建立连接开始（断连后须重新连接，见 B.6） |
| extend | UC-07 探测并避障 | UC-10 机器人运行 | 避障在探测到障碍这一条件成立时介入运行过程，非必然发生 |

C.2 活动图

本报告包含两张活动图：

| 图号 | 名称 | 对应用例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 8-2 | 机器人总体运行流程活动图 | UC-01、UC-02、UC-06、UC-10 | 描述从初始化到启动、运行、停止的整体流程，并体现按键与蓝牙双通道、避障介入与恢复条件、低压保护、堵转与测速故障、蓝牙断连停车、故障锁存与人工复位 |
| 图 8-3 | 速度闭环调节流程活动图 | UC-03、UC-04、UC-05 | 描述目标速度设定的合法性判定、速度测量与闭环调节的内部流程，并体现故障与停止指令的介入 |

图 8-2 与图 8-3 均为流程性视图，用于说明系统主要行为的分支与顺序：

| 图 | 已表达的内容 | 未展开的内容（由相应功能需求或其它图规定） |
| --- | --- | --- |
| 图 8-2 | 初始化 → 就绪 → 接收指令 → 运行 / 停止 / 避障 / 故障 的主要分支；双控制通道；蓝牙断连停车；避障停车的恢复条件判断；故障锁存与人工复位 | 各状态持续时间的精确指标、指示灯闪烁时序细节、状态之间的完整转移关系（见图 8-4） |
| 图 8-3 | 目标速度合法性判定 → 测速 → 计算偏差 → 调整或保持输出 → 停止判定；测速异常与停止指令的介入 | 调节运算所采用的具体算法形式（属概要设计内容） |

C.3 状态图

| 图号 | 名称 | 涉及需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 8-4 | 机器人系统状态图 | FR-23 ~ FR-27、BR-01 ~ BR-05 | 表达系统四种状态之间的全部转移关系及其触发条件 |

状态转移一览：

| 起始状态 | 触发事件 | 目标状态 |
| --- | --- | --- |
| 就绪 | 收到启动或运动指令（按键 / 蓝牙） | 运行 |
| 停止 | 收到启动或运动指令（按键 / 蓝牙） | 运行 |
| 运行 | 收到停止指令（任何通道，最高优先级） | 停止 |
| 运行 | 蓝牙连接中断超过 500 ms | 停止 |
| 就绪 | 电池电压低于停机阈值（上电时即低于 9.0 V） | 故障 |
| 运行 | 堵转 / 电池低压 / 编码器无脉冲 | 故障 |
| 停止 | 电池低压 | 故障 |
| 故障 | 人工复位（长按停止键 3 s） | 就绪 |

就绪状态下收到停止指令不产生状态转移：就绪态电机本无输出，停止指令无作用对象，系统保持就绪并回 OK，故未列入上表。

附录 D 扩展需求与可拓展功能

本附录收录两类内容：扩展预留要求（ER-01 ~ ER-04）为本次实现中须达成的设计目标，用于为后续版本预留资源与接口；后续版本的可拓展功能（ER-05 及 D.2 所列各项）不在本次实现范围内，列出以供后续版本参考。

D.1 扩展预留

| 编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| ER-01 | 系统应为后续功能扩展预留不少于 16 KB 的 Flash 空间与 4 KB 的 SRAM 空间 |
| ER-02 | 系统应预留至少 1 路空闲 UART 接口 |
| ER-03 | 系统应预留至少 2 路空闲 GPIO 接口 |
| ER-04 | 系统应预留至少 1 路空闲 ADC 输入通道 |
| ER-05 | 系统应在后续版本中支持对运动方向（含后退、左转、右转）的障碍探测与避障，为此需增加测距传感器的数量或为其加装转向机构 |

D.2 可拓展功能

以下功能不在本次实现范围内，列出以供后续版本参考：

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全向避障 | 增加测距传感器数量或加装转向机构，使避障覆盖运动方向（对应 ER-05） |
| 2 | 地面循迹 | 增加循迹传感器阵列，实现沿线行走 |
| 3 | 无线图传 | 增加摄像头模块与图传链路 |
| 4 | 上位机数据可视化 | 开发图形界面，实时绘制速度曲线 |
| 5 | 多模式速度曲线 | 支持梯形加减速、S 形加减速等速度规划 |
| 6 | 里程计算与位置估计 | 基于编码器累计计数推算行驶距离 |
| 7 | 电池电量精确估算 | 基于电压与电流积分估算剩余电量 |